附件3

全省建筑施工安全生产专项督查项目情况一览表

| 序号 | 工程名称 （抽查单位工程名称） | 建设单位 | 项目负责人 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州阳光愉景花园（7#楼） | 福州利腾晖房地产开发有限公司 | 许青峰 | 名筑建工集团有限公司 | 黄立彬 | 福州志顺建设工程监理有限公司 | 陈隆标 | - 7#楼14层碗扣式模板支架：1）立柱支托部分可调螺杆直径小于36mm，实测28~30mm；2）梯板支架立柱部分支托可调螺杆长度超过200mm；3）未按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆、剪刀撑。 - 8层悬挑钢梁脚手架：1）底部及离墙距离未采用硬质材料隔断防护，并铺设牢靠、严密；2）钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置，规范规定每一纵距设置一根，现场采用两跨或三跨设置一根钢梁；3）转角部位悬挑钢梁后固定点（U型钢筋拉环）未预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置，而直接固定在下层悬挑钢梁上；4）17~19交A轴钢梁外端未设置钢丝绳与上一层建筑结构拉结；5）9~14交A轴1处、17~19交A轴2处立杆间距超过1.5米。 - 9层20交G轴外架及天井部位架体未按方案或规范要求设置连墙件。 - 塔式起重机（备案号：闽AA-T01461）标准节螺栓松动严重。 | 督促局部停工改正 |
| 2 | 福州正祥林语墅三期A区 （55#楼） | 福建正祥置业发展有限公司 | 林学炽 | 福州市建筑安装工程公司 | 林明善 | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 周永生 | - 施工现场内主要道路未按规定进行硬化处理；钢筋堆放场地积水，部分钢筋浸水；39#楼落地架基础未设置排水措施，积水严重。 - 未按规定编制基坑开挖支护专项施工方案并经施工单位技术负责人、总监签字就开始施工，基坑深度超过4m。 - 55#楼施工完毕的每层楼梯处未按规定设置消防水枪、水带及软管。 - 57#楼基坑局部出现坍塌现象；57#、58#楼基坑周边龙骨等施工材料堆载超过要求。 - 12层梁板模板支架（碗扣架）未按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆（梁底与板底支架未设置拉结）。 - 8层5~11交A轴、6交E~F轴发现2处外架连墙件漏设。 - 12层梁板碗扣式模板支架立柱部分支托可调螺杆长度超过200mm，部分立柱伸出顶层水平杆的悬臂自由端长度大于650mm，具体部位：9~10交E~G轴；12层梁板支架立柱支托可调螺杆外径不足36mm，现场实测部分仅30mm。 - 塔吊（闽AA-T02531）：1）附着杆非原厂配件未见设计计算或专家论证；2）力矩限制器失效。 - 悬挑架验收资料未写明具体验收部位、高度。 - 扣件式钢管支架8层4~5交A轴发现1处立杆接长未采用对接扣件连接；2~4交A轴1处立杆间距实测1.7米，超过方案设计1.5米。 - 施工至12层，施工升降机未投入使用。 - 型钢悬挑脚手架底部及离墙距离未采用硬质材料隔断防护，且铺设牢靠、严密；脚手架里排架体与建筑物每层楼面之间的间隙未采用脚手板或安全平网封闭。 - 监理单位对施工企业在基坑开挖支护中未编制专项施工方案就开始施工的行为，无书面材料予以制止。 | 督促局部停工改正 |
| 3 | 漳州漳龙物流园区一期项目-B5二级丙类仓库、B10物流金融监管仓、A1交易中心、A2管理中心、地下室 （A1交易中心及地下室） | 漳州漳龙物流园区开发有限公司 | 张清林 | 福建漳龙建投集团有限公司 | 林华武 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 陈力文 | 1．应由项目经理签署的验收资料绝大部分非项目经理本人签字，而由他人代签。 2．项目部技术负责人郑黄琳、安全员黄建辉长期不在施工现场履职。 3．项目监理备案人员为9人，本次检查仅总监在岗，少于备案人数中应在岗人数2/3。 4．专业监理工程师曾铭长期不在施工现场履职。 5．落地脚手架：未设置连墙件；纵、横向扫地杆离基础面达500mm；脚手架基础未做硬化处理且所有基础均泡在水中；未按规定由底至顶连续设置剪刀撑3处。 6．悬挑架5层转角处立杆少设6处。 7．2层模板支撑体系：未按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆或扫地杆超过9处；梁板支架部分立柱未使用顶托，存在扣件受力现象。 8．施工现场未按规定设置大门、沉淀池。 9．施工现场内主要道路均未按规定进行硬化处理。 10．进出通道口未按规定搭设安全防护棚，11．个别楼梯段未做安全防护。 11．建筑起重信号司索工无操作证，施工单位未对塔吊司机、指挥人员进行三级教育、安全技术交底。 12．塔式起重机（备案号：闽ENJ-T00043）：起升钢丝绳滑轮跳槽装置焊缝开裂、失效；专用末级开关箱连接控制两台设备，不符合规范要求；第5、6、9、10、11节标准节连接螺栓松动；基础验收、四方验收、顶升验收表均无使用单位相关人员签字确认。 | 督促局部停工改正 |
| 4 | 漳州福建德霸食品机械有限公司-办公楼 | 福建德霸食品机械有限公司 | 林金源 | 云霄县二建建筑工程有限公司 | 吴放三 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 蔡志忠 | 1．项目经理吴放三长期不在施工现场履职，安全技术交底、分部子分部验收表、施工组织设计、隐患整改通知书等文件项目经理签字由他人代签。 2．项目部技术负责人汤添色、安全员吴燕林长期不在施工现场履职。 3．总监蔡志忠长期不在施工现场履职,分部工程验收、施工组织设计等文件总监签字由他人代签。 4．一层门厅位置层高为7.4米，模板工程属于危险性较大的分部分项工程，施工单位未按规定编制专项施工方案，监理单位对施工单位未编制专项施工方案就开始施工的行为未出具书面通知予以制止。 5．4层模板支撑体系：未按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆、扫地杆等构造设施的超过18处；立柱未使用顶托的超过9处；立柱顶托可调螺杆长度超过200mm的8处；立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度大于规范要求的15处。 6．落地脚手架：绝大部分连墙件未按方案及规范要求设置；未连续设置剪刀撑；纵、横扫地杆离基础面达500mm；钢管壁厚、扣件重量不能满足规范要求且锈蚀严重，存在重大安全隐患。 7．外脚手架密目式安全网未按规定采用阻燃产品且风化严重破烂不堪，手撕即破。 8．发现1处通道口未按规定搭设安全防护棚。 | 督促局部停工改正 |
| 5 | 厦门百和仕国际 （3#楼） | 百和仕（厦门）投资有限公司 | 张云平 | 厦门城健建设有限公司 | 方均坪 | 哈尔滨工大建设监理有限公司 | 谢增武 | - 监理单位未按闽建建[2017]18号文要求对项目进行自查自纠。 - 悬挑脚手架：3层悬挑架普遍存在悬挑钢梁固定段长度小于悬挑段长度1.25倍的现象；扫地杆离悬挑钢梁面达500mm；个别钢梁外端未设置钢丝绳与上一层建筑结构拉结；楼层超过4m，未按规范要求设置连墙件。 - 外脚手架有2处漏设剪刀撑。 - 施工升降机旁开口型双排脚手架两端未从底到顶均设置横向斜撑。 - 普遍存在施工升降机卸料平台安全防护门网格孔太大，可以从建筑物内打开安全门。 - 6层部分外架与楼层边间距超过200mm。 - 塔式起重机（备案号：闽DC-T06169）基础存在积水；一个起升钢丝绳导轮轮缘破损。 | 督促局部停工改正 |
| 6 | 厦门万华金融中心 （原众赢国际金融中心） | 鑫杭（厦门）置业有限公司 | 陈雅民 | 中国一冶集团有限公司 | 彭章雄 | 厦门港湾咨询监理有限公司 | 黄志生 | - 南侧深基坑边坡旁用作钢筋加工场，堆放大量钢筋，对深基坑边坡的稳定造成影响，且未经基坑支护原设计单位验收确认，存在安全生产隐患。 - 基坑边坡坍塌段加固支护方案未经专家论证就开始施工，基坑边坡未施工完成就开始地下室承台施工，存在重大安全安全隐患。 - 1处坑基坑边未做安全防护。 - 大型承台钢筋骨架支撑未按施工方案设置：角钢立柱间距方案为1.5米，实际为2米；未设置钢管对撑，立柱支撑在钢筋骨架上，未按方案要求落在混凝土垫层上，支架稳定性差，存在重大安全生产隐患。 - 地下室外墙外架未设置连墙件。 - 地下室模板支撑架：支架未按要求设置水平拉杆与建筑物固定；部分立杆未使用顶托，存在扣件受力现象。 - 塔式起重机（备案号：闽DB-T03619）回转限位装置失效，驾驶室未配置灭火器，防断绳保护装置变形失效。 | 督促局部停工改正 |
| 7 | 南平万达中央华城 | 南平万达地产有限公司 | 李陶 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 付恒 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 王宏 | 1.无法提供施工升降机在安装、附着、加节过程中的现场监督检查记录。 2.第6层开口型双排脚手架4处两端未设置横向斜撑。 3.基坑边未做防护。 4.第6层外架1处未设置连墙件。 5.施工现场1名作业人员未戴安全帽。 6.一台吊篮防坠安全锁未在有效期内使用（有效期至2017年6月）。 7.施工升降机左笼围栏门机电联锁装置失效。 8.外架未按规定进行验收，不同阶段验收表均为同一份复印件。 9.钢筋调直机未采用专用末级箱。 10.无法提供塔吊在安装、附着、加节过程中现场监督检查记录。 11.第12层模板支架6处未按规范要求设置剪刀撑。 | 督促局部停工改正 |
| 8 | 泉州万科城二期（11#、12#、13#、15#、22#、23#、25#楼及1#地下室、幼儿园、商业区A8#、A9#楼） | 泉州市万科北峰房地产有限公司 | 张逢象 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 梁森 | 厦门高诚信建设监理有限公司 | 高新彬 | 1.塔吊起重臂前端未安装红色障碍指示灯。 2.25#楼部分开挖基坑支护形式应为土钉墙支护，现场未支护。 3.12号楼采光井脚手架部分连墙件缺失。 4.12号楼南面附着式升降脚手架采用钢立柱及斜拉杆进行附着未对其进行设计验算，斜拉杆与钢立柱未设置专用联接销轴（采用短螺杆）且无轴向定位措施。 | 督促局部停工改正 |
| 9 | 恒华·财富天下二期 （恒华·财富首府） | 福建省莆田市恒华房地产开发有限公司 | 卓建来 | 福建省交建集团工程有限公司 | 刘锐 | 福建安华发展有限公司 | 曾敏 | 1.部分楼层消防水枪、水带及软管未设置。 2.项目经理刘锐项目部无办公桌，验收资料大部份由他人代签，长期不在岗履职；项目部技术负责人柳清文项目部无办公桌，验收资料大部份由他人代签，长期不在岗履职。 3.内天井脚手架部分连墙件缺失且无专项施工方案。 4.塔吊司机室电铃损坏，灭火器失效。 5.施工升降机右笼一个滚轮固定螺栓松动。 6.14层1处预留洞口未进行安全防护。 7.无法提供塔吊安装、附着、加节的现场监督检查记录。 8.无法提供施工升降机安装、附着、加节的现场监督检查记录。 9.左吊笼防坠安全器未在有效检定期限内使用（有效期至2017年7月20日）。 10.外架未按规定进行验收，不同阶段验收资料均为同一验收表复印件。 | 督促局部停工改正 |
| 10 | 惠安白鹭花园一期工程 | 惠安县海逸房地产开发有限公司 | 林容彬 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 张树平 | 筑力（福建）建设发展有限公司 | 许辉彬 | 1.第三层开口型脚手架发现1处未设置连墙件。 2.无法提供施工升降机安装、附着、加节现场监督检查记录。 3.无法提供塔吊安装、附着、加节现场监督检查记录。 4.施工升降机（备案号：闽DB-SO8192）：1）附着后未经“四方”验收合格就投入使用（首次安装27m。当前高度57m，27-57m高度之间的附着未验收）；2）层门1处门栓未设置在施工升降机一侧，层门门栓处孔隙过大；3）左右笼天窗限位失效；4）附着装置有一处斜撑未安装；5）左、右吊笼各有一个驱动齿轮齿厚磨损量偏大。 5.塔式起重机：1）无定期检查记录；2）变幅钢丝绳绳夹间距偏小；3）变幅小车水平导向轮损坏；4）顶升横梁一处防脱销丢失；5）安装到最终使用高度未进行定期检测。 6.施工现场1人未佩戴安全帽。 7.钢筋调直机和弯曲机未设置专用末级箱。 8.第8层悬挑外架悬挑钢梁发现3处固定段长度小于悬挑段长度1.25倍。 9.1号楼部分预留洞口未采取防护措施。 10.经监管系统查询，监理单位未按照闽建办建【2016】17号文进行自查自纠。 11.施工现场未按规定设置连续封闭围挡或围墙。 12.1号楼第三层楼梯处未按规定设置消防水枪、水带及软管。 13.5、6、7号楼采光井内脚手架未设置连墙件。 | 督促局部停工改正 |
| 11 | 福州国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心福建分中心技术用房 | 福州高新区投资控股有限公司 | 黄庆民 | 福州市一建建设股份有限公司 | 王声忠 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 马贵良 | - 脚手架里排架体与建筑物每层楼面之间的间隙未采用脚手板或安全平网封闭； - A楼三层电缆线敷设凌乱，部分敷设在外脚手架上； - 门厅地下室顶板高大模板支架可调托撑螺杆外径小于36mm（现场实测31mm）；钢管外径及壁厚不足48.3mm×3.6mm，实测48.0mm×3.3mm、48.0mm×3.4mm； - 搅拌机防护棚未配置灭火器； - A2区（A2~1-8交A2~E-R轴）落地架外脚手架：1）立杆纵向间距大于方案要求（方案设计1.5米），发现3处，具体部位（间距）：8交E-G轴1处，实测1.6米、E交7-8轴2处，实测2.05米；2）A2区（A2~1-8交A2~E-R轴）三层D交4-5轴连墙件漏设1处；3）A2区（A2~1-8交A2~E-R轴）三层发现3处楼梯段、楼层边未做防护，具体部位：J-L交3-4轴1处楼梯临边、5交C-D轴2处楼层边。 - 塔吊（备案号：闽AY-T00133）力矩限制器失效。 | 督促责令改正 |
| 12 | 福清金辉城市广场 （A1#楼） | 福清金辉置业有限公司 | 郑峰 | 福建卓越建设工程开发有限公司 | 余辉 | 福州志顺建设工程监理有限公司 | 王贞再 | - A1#楼14层梁板碗扣式模板支架：1）立柱支托可调螺杆部分外径小于36mm，实测为28~31mm；2）部分立柱支托可调螺杆长度现场实测250mm；3）未按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆（梁底与板底支架未设置拉结），且未按施工方案要求设置水平剪刀撑；4）楼梯支架立杆底部采用钢筋固定，未采用可调底座。 - A1#楼10层外脚手架：1）悬挑钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置，规范规定每一纵距设置一根，现场采用两跨或三跨设置一根钢梁；2）转角部位悬挑钢梁后固定点（U型钢筋拉环）未预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置，而直接固定在下层悬挑钢梁上；3）立杆纵向间距大于方案设计要求，发现1处（设计1.5米，实测1.6米），具体部位：14~17交A轴外侧。 - A1#楼11层外脚手架：1）里排架体与建筑物每层楼面之间的间隙未采用脚手板或安全平网封闭；2）电梯井道内每隔2层未加设一道安全平网；架体（伸缩缝旁）相邻立杆未交错布置；3）未按方案要求设置连墙件，方案设计二步二跨，现场每层三跨（层高5米）。 - 上限位开关作为停层开关用，易使开关不可靠。 - 二期总配电箱保护导体（PE）未设置重复接地。 - A1#楼结构施工完毕楼层未按规定设置消防水枪、水带及软管。 - 对照《监理人员备案情况表》，备案人数中应在岗人数4人，实际在岗人数2人，在岗人数少于备案人数中应在岗人数2/3。 - 项目经理长期不在施工现场履职。 - 监理通知回复单项目经理签字由他人代签。 | 督促责令改正 |
| 13 | 福州地铁二号线第十一标项目经理部鼓山车辆段综合楼 | 福州地铁集团有限公司 | 李树晨 | 中交第四航务工程局有限公司 | 黄剑 | 上海新光工程咨询有限公司 | 林明 | - 碗扣式模板支撑体系：1）地下室顶板顶托可调托撑螺杆外径部分实测30mm，小于36mm；2）二层梁板支架立柱部分自由端长度超过650mm；3）二层梁板支架未按规范要求设置水平拉杆（梁底与板底支架未采用水平杆拉结），梁底模板支架未设置剪刀撑。 - 地下室未设置排水措施，积水严重。 - 户外一级箱（综合楼靠福马路一侧）基础积水，部分电缆线浸水。 - 塔吊（备案号：闽AA-T02904）与隔壁塔吊起重臂高度安全距离小于2米，前端障碍灯已被碰坏。 | 督促责令改正 |
| 14 | 长乐市闽运中心客运站（一期）（施工）（3#楼） | 福建省长乐市闽运中心客运站有限公司 | 陈文恽 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 周贤东 | 福建海川工程监理有限公司 | 郑民 | - 模板支架可调托撑螺杆外径小于36mm，实测28mm~33mm。 - 夹层梁板支架（层高4.2米）立柱支托可调螺杆长度超过200mm。 - 落地式开口型双排脚手架两端未设置横向斜撑。 - 二层梁板支架（层高7.5米）未按规范和专项施工方案要求设置水平杆（梁底支架纵向水平杆漏设）、剪刀撑。 - 塔式起重机（备案号：闽AA-T02335）回转限位装置一边失效。 | 督促责令改正 |
| 15 | 福州金建小区二期35#-49#楼、幼儿园、地下室（45#楼） | 福州鑫居房地产有限公司 | 张玉杨 | 福建省九建建筑工程有限公司 | 周初汉 | 厦门中建东北监理咨询有限公司 | 李然 | - 塔式起重机（备案号：闽AA-T00744）第一次检测为24米高度，第二次检测为85.6米高度，超过每60米需检测的规定。 - 施工升降机（备案号：闽AJ-S00098）左梯笼单行门限位失效。 - 外脚手架：1）14层2~3交D轴外架立杆纵距大于1.5米；2）施工升降机两侧开口型双排脚手架未设置横向斜撑；3）现场外脚手架已拆除部分，未见外脚手架拆除审批资料；4）15层外架多处未按方案或规范要求设置连墙件5）作业层未设置挡脚板；6）型钢悬挑脚手架底部及离墙距离未采用硬质材料隔断防护，并铺设牢靠、严密。 - 作业层里排架体与建筑物之前未采用脚手板或安全平网封闭。 - 临时用电：雾炮机配电箱未连接PE线；幼儿园泥水搅拌机未设置末级箱。 - 未按规定设置消防水枪、水带及软管； - 检查地基基础分部工程验收记录，施工单位技术、质量部门负责人未到场参加； | 督促责令改正 |
| 16 | 永泰山水传说（17#楼） | 福建五环实业有限公司 | 林禹隆 | 福建省永泰建筑工程公司 | 鄢崑 | 福州市建设工程管理有限公司 | 刘煜 | - 模板专项方案支架竖向活荷载统计时，未考虑布料机荷载。 - 16层梁板碗扣式模板支架：1）未按规范和方案要求设置水平拉杆（梁底与板底支架未设置拉结）2）部分立柱支托可调螺杆外径小于36mm，实测28mm~33mm。 - 外脚手架：1）8层立杆纵向间距超过方案设计要求（井架部位）；2）9层外架连墙件未按方案或规范要求设置连墙件（建筑物转角部位）；3）里排架体与建筑物每层楼面之间的间隙未采用脚手板或安全平网封闭。 - 电梯井道内未采取每隔2层（层高3米）设置一道安全平网。 - 基坑支护形式不符合设计要求，基坑边堆放加压水箱等材料荷载超过要求；办公用房未配置灭火器。 | 督促责令改正 |
| 17 | 漳州云霄福锦·中心广场A地块A-1#~A-3#、A-5#~A-11#住宅楼,A-3#商业楼，幼儿园及(A-1#~A-3#、A-5#~A-11#住宅楼, A-3#、A-5#商业楼，幼儿园)地下室，A-1#~A-2#商业楼工程 （A-6#住宅楼） | 福锦（漳州）房地产有限公司 | 曹承香 | 安徽三建工程有限公司 | 余建华 | 福建锦泰工程项目管理有限公司 | 黎其烈 | 1．项目技术负责人叶文林，安全员葛茂海长期不在施工现场履职。 2．总监黎其烈长期不在施工现场履职，施工组织设计（方案）报审表和监理例会等文件项目总监签字均由他人代签。 3．落地脚手架：发现3处以上未按规定由底至顶连续设置横向斜撑；2层有3处未按方案要求设置连墙件。 4．4层梁板模板支撑体系：发现15处未按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆、扫地杆等构造设施；7处立柱支托可调螺杆长度超过200mm；10处立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度大于规范要求； 5．抽测4层梁板4处可调托撑，螺杆外径实测值分别为29.59mm、29.87mm、28.94mm、28.81mm，支托板厚实测值分别为3.67mm、4.88mm、3.82mm、3.76mm，均达不到规范标准要求。 6．发现1条施工现场内主要道路未按规定进行硬化处理。 7．发现1处楼梯段未做安全防护。 8．塔式起重机（备案号：闽EZP-T000043），未按照合同约定对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养。 | 督促责令改正 |
| 18 | 漳州建发·碧湖双玺 （5#楼） | 福建兆和房地产有限公司 | 蔡金高 | 厦门市吉兴集团建设有限公司 | 许庆山 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 占全胜 | - 项目经理许庆山长期不在施工现场履职，质量安全隐患整改通知单和验收文件基本由他人代签。 - 项目部技术负责人陈国强、安全员庄惠山、潘晓婷长期不在施工现场履职。 - 外脚手架个别立面（侧向）未按规定由底至顶连续设置横向斜撑。 - 悬挑脚手架：4层个别钢梁外端钢丝绳松动不受力；6层转角处漏设立杆。 - 6层施工升降机卸料平台漏设1处连墙件。 - 6层楼层边部分段未做安全防护。 - 塔式起重机（备案号闽DB-T03285），变幅钢丝绳断丝、散股严重，达到报废标准；高度限位器安全距离小于规范要求。 | 督促责令改正 |
| 19 | 厦门轨道交通1号线杏锦路站地块配套项目 （3#楼） | 厦门轨道交通集团有限公司 | 王添良 | 恒晟集团有限公司 | 曾志坚 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 雍芝雷 | - 基坑周边堆放施工材料。 - 4层部分楼梯段、楼层边未做安全防护。 - 施工升降机卸料平台开口型双排脚手架两端横向斜撑设置不到位。 - 施工升降机（备案号闽DD-S10866）：通道口未搭设安全防护棚；右笼围栏门机械联锁装置不灵敏；专用末级开关箱一个漏电保护器接两条电缆，不符合规范要求。 - 塔式起重机（备案号闽DB-T08724）起重臂端部障碍灯损坏。 - 钢筋加工区1名作业人员未佩戴安全帽。 | 督促责令改正 |
| 20 | J2014P01地块五号地块 （11#楼） | 厦门国贸天同房地产有限公司 | 吴才武 | 中建三局集团有限公司 | 吴习元 | 郑州中兴工程监理有限公司 | 董朝辉 | - 项目监管系统7月份月自评施工单位提交后，监理单位未及时在3日内签署回复意见。 2.2层悬挑架个别悬挑钢梁外端未设置钢丝绳，个别悬挑钢梁固定段长度小于悬挑段长度1.25倍。 | 督促责令改正 |
| 21 | 建阳第一医院医技楼建设工程 | 南平市建阳第一医院 | 陈勇 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 庄庆安 | 福建闽华洋建设监理有限公司 | 翁武铨 | 1.悬挑架12处未按规定由底至顶连续设置剪刀撑。 2.第5层模板支架：1）立柱自由端高度12处达到1.2米；2）8处未设置水平拉杆。 3.钢筋弯曲机和钢筋调直机未采用专用末级箱。 4.未按规定设置消防水枪、水带及软管。 5.塔吊顶升横梁一个防脱销丢失。 6.电缆线路穿越脚手架引入。 7.架空电缆未采用绝缘子固定。 8.变配电房仅配置1台灭火器，未按规定配置2台灭火器。9. | 督促责令改正 |
| 22 | 城建·水墨兰庭 | 泉州市城建国有资产投资有限公司 | 黄强 | 福建巨岸建设工程有限公司 | 肖良辉 | 福建光正工程项目管理有限公司 | 高银金 | 1.第15层模架4处未设置水平拉杆。 2.开口型脚手架两端未设置横向斜撑；卸料平台为双排脚手架，1-3层内立杆缺失。 3.第10层悬挑钢梁2处固定段长度小于悬挑段长度 4.塔吊：1）变幅小车往起重臂根部方向未设置缓冲器；2）变幅小车滑轮设置的防钢丝绳跳槽装置与滑轮凸缘顶部之间的间隙超过起升钢丝绳直径的20%。 5.2号楼施工升降机旁多处阳台临边无防护。 | 督促责令改正 |
| 23 | 凤凰山市民广场 | 德化县城镇房地产开发公司 | 陈栋梁 | 福建省滨城建设发展有限公司 | 陈伟杰 | 福建盛越建设有限公司 | 陈明水 | 1.2017年第二季度安全生产标准化工作考评逾期。 2.危险性较大的模板支架、塔吊专项施工方案未经施工单位技术负责人签字就开始施工。 3.2017年6月20日、7月25日《施工企业整改通知书》，2017年5月15日、7月29日《整改反馈报告单》均有施工企业人员陈少波，签字笔迹不一致，企业检查流于形式、弄虚作假。 4.电缆线路穿越脚手架引入。 5.第三层模架5处立柱支托可调螺杆长度超过200mm；4处未设置水平拉杆。 6.落地式钢管脚手架西侧未设置剪刀撑。 7.钢管脚手架通道未按规定设置纵向水平拉杆和剪刀撑等构造加强措施，架体稳定性差。 | 督促责令改正 |
| 24 | 福建省南平职业中专学校8#学生宿舍楼 | 南平职业中专学校 | 黄善亮 | 福建省南平闽源建设工程有限公司 | 陈宏华 | 福建宏昌工程项目管理有限公司 | 周元雄 | 1.监理单位未按主管部门要求进行巡查并做好可追溯记录。 2.施工现场未按规定设置连续封闭围墙或围挡。 3.变配电房未按规定配置2具灭火器，仅配置1具灭火器。 4.项目经理长期不在施工现场履职；安全员邓福东安全员证为福建万禹建设有限公司，长期不在施工现场履职。 5.施工企业现场无定期和专项质量安全检查可追溯记录。 6.施工升降机：1）安装过程无法提供现场监督检查记录；2）附着杠斜撑杠固定螺栓长度不足，且未安装垫片3）右笼进料门限位失效。 7.塔吊（闽HA-I00049）安装无法提供现场监督检查记录。 8.钢管脚手架第4层：1）开口型双排脚手架两端未设置横向斜撑；2）未按规范要求设置连墙件。 10.第6层1处楼层边未做防护。 12.个别楼层安全门门锁装在建筑物内侧。 13.临时用电：1）电缆线路穿越脚手架引入；2）14.部分架空电缆未采用绝缘子固定。 | 督促责令改正 |